INDICACIONES PARA ARREGLOS DE CARÁCTER GENERAL EN EL MAPA DE SUELOS 25 MIL POR PROVINCIAS

1. INTRODUCCIÓN

Estas indicaciones tienen el objetivo de lograr la uniformidad necesaria en el mapa de suelos a escala 1: 25 000, el cual se encuentra en la actualidad por provincias y es necesario realizar el empalme de las mismas para conformar el mapa del país. En el siguiente epígrafe se hace una relación de los arreglos necesarios en orden de prioridad, mientras que el Anexo 1 cumple el objetivo de controlar el estado en que va quedando el mapa de cada provincia, antes de realizar el empalme. Debe tenerse en cuenta que estos son arreglos de carácter organizativo de la información, correspondientes a la primera fase de todo el trabajo que es necesario realizar de forma ascendente, para el perfeccionamiento de este mapa, en la medida que sea posible.

2. RELACIÓN DE PASOS A EJECUTAR

2.1 Salvado de la información

Antes de realizar cualquier tipo de modificación en un mapa, es necesario sacar una copia del mismo y salvar el original tal y como está. Para facilitar la elaboración de estas indicaciones, utilizaremos los siguientes términos:

▪ Mapa original: componente espacial y base de datos (BD) del mapa que se toma como base para los arreglos.

▪ Mapa corregido: componente espacial y BD del mapa después de los arreglos (copia del original arreglada).

▪ Base de datos original: la que se toma como base (asociada al mapa original).

▪ Base de datos corregida: después de los arreglos en la misma (asociada al mapa corregido).

En esta primera fase se trabajará, principalmente, en la organización de la base de datos y realización de arreglos en la misma, pero también podrían realizarse arreglos en la componente espacial.

2.2 Ajustar nomenclatura a utilizar

El nombre del mapa de cada provincia incluirá los siguientes elementos, siempre en el mismo orden en que se mencionan: código de la provincia, nombre de la provincia y la frase “suelos 25 mil”. Por ejemplo:

21 P. Río suelos 25 mil; 29 C. Ávila suelos 25 mil; 32 Holguín suelos 25 mil y así sucesivamente. En el nombre de la provincia se pueden utilizar siglas, de modo que el nombre del mapa no sea demasiado largo.

2.3 Revisión de las bases de datos a través de una matriz

La matriz de base de datos se plantea en el Anexo 2, en el cual se recogen todas las variables e indicadores que pueden aparecer en las bases de datos de los mapas de las provincias, tal y como estos están en la actualidad. Esta matriz sirve de base a la revisión de cada mapa, para ver si en cada uno de ellos están las columnas referidas a estos datos; puede darse el caso de que en alguno de los mapas falte alguna columna o que haya alguna en el mapa que no está en la matriz; también puede ocurrir que haya una misma columna con diferentes nombres en diferentes mapas.  En ese paso se corrigen tres aspectos principales:

2.3.1 Que todos los mapas tengan el mismo número de columnas.

2.3.2 Que las columnas tengan un ismo orden de izquierda a derecha.

2.3.3 Que todas las columnas referidas a una misma variable o indicador, tengan el mismo nombre.

Para uniformar los nombres de las columnas y su orden se agrega el Anexo 3, el que contiene los nombres con los cuales aparecen o pueden aparecer en la actualidad, el nuevo nombre a asignarle, el tipo de atributo de acuerdo con el programa MapInfo (número entero, número decimal, caracteres u otros) y el nuevo orden en la base de datos. Algunas columnas que ahora aparecen como caracteres, deben convertirse en números enteros, de acuerdo a como se señale en el Anexo 3.

2.4 Uniformar la codificación de indicadores

La codificación original de indicadores en el mapa de suelos a escala 1: 25 000 no es uniforme; para corregir este aspecto veamos los ejemplo del indicador erosión y el indicador  profundidad efectiva, tal y como aparecen en las bases de datos actual.

Para la erosión

e¹ Muy fuerte; e² Fuerte; e³ Mediana; e⁴ Poca

Para la profundidad efectiva

p¹ Muy profundo; p² Profundo; p³ Medianamente profundo; p⁴ Poco profundo; p⁵ Muy poco profundo.

Nótese que la erosión se codifica del 1 al 4, yendo de la condición más desfavorable (1) a la más favorable (4), mientras que la profundidad efectiva se codifica del 1 al 5, yendo de la condición más favorable (1) a la más desfavorable (5). Además, la forma en que se hace la notación obliga a que el atributo sea del tipo Carácter (Character) y es necesario que sea Número entero (Integer). En estos dos casos y en los demás similares, hay que arreglar dos aspectos:

2.4.1 Que la condición más favorable siempre comience por el número 1.

2.4.2 Que el tipo de atributo a que se refiere la columna sea número  entero (Integer).

En el Anexo 3 está implícita la forma de realizar estos arreglos, mientras que el Anexo 4 se refiere a la clasificación y codificación de los indicadores que aparecen en la base de datos y que tienen hasta cinco clases; los que tienen más de cinco clases aparecen en el Anexo 5, con excepción de las columnas referidas a ID, tipo, subtipo y nombre de subtipo, para las cuales se dan indicaciones en el siguiente epígrafe 2.4.

2.5 Codificación de las columnas ID, Tipo y Subtipo y asignación de nombre de subtipo.

2.5.1 Columna ID: Número entero (Integer) que identifica a la unidad cartográfica de suelo (UCS); los dos primeros dígitos son el código de la provincia y los dígitos siguiente son el número de orden del polígono, el cual identifica a una UCS. Por ejemplo 290001 significa provincia Ciego de Ávila (29) y 0001 es el primer polígono de esa provincia. La cantidad de dígitos de este número de orden depende de la cantidad de UCS (polígonos) que exista dentro del territorio que abarca el mapa. En este ejemplo se sobreentiende que no pasan de 9999.

2.5.2 Columna Cód_tipo: Identifica al tipo con un número entero (Integer); pueden aparecer provincias en las cuales los tipos estén identificados con números romanos del I al XXVIII; en estos casos sustituimos los números romanos por números del sistema decimal, en el mismo orden del 1 al 28, para lo cual debe consultarse el Anexo 6.

2.5.3 Columna Cód_subt (código del subtipo): Número entero (Integer) que identifica a un subtipo determinado. Este número se forma por la unión del código del tipo ya modificado (Anexo 5) con el código del subtipo (después de modificar este último). En las provincias donde el subtipo se identifique con letras mayúsculas en orden alfabético, sustituimos esas letras por números del sistema decimal en el mismo orden. Por ejemplo: A(1), B (2); C (3) y así sucesivamente hasta la última letra (Anexo 6). Una vez modificados los códigos de tipos y subtipos de forma individual, formamos los códigos completos de subtipos en la misma columna Cód_subt. Para esto procedemos según el caso (pueden presentarse cuatro casos) como se muestra a continuación.

▪ Tipo y subtipo, ambos con un solo dígito: el nuevo código se forma por el código del tipo seguido de un cero y a continuación el código del subtipo. Ejemplo: 201 (Ferralítico Rojo Típico). En este caso el nuevo código siempre tendrá tres dígitos; el primero es el tipo, el cero es un separador y el que sigue es el subtipo.

▪ Tipo con un solo dígito y subtipo con dos: el nuevo código se forma por los dos números, sin agregar cero después del código del tipo. Ejemplo: 221 (Ferralítico Rojo Compactado). En este caso el nuevo código siempre tendrá tres dígitos; el primero es el tipo y los dos siguientes son el subtipo.

▪ Tipo con dos dígitos y subtipo con uno solo: el nuevo código se forma por el código del tipo seguido de un cero y el código del subtipo. Ejemplo: 1001 (Pardo con Carbonatos Típico). En este caso el código siempre tendrá cuatro dígitos; los dos primeros corresponden al tipo, el tercero es el cero separador y el que sigue es el subtipo.

▪ Tipo con dos dígitos y subtipo también con dos: el nuevo código se forma por los dos números, sin agregar cero después del código del tipo. Ejemplo: 2618 (Aluvial Diferenciado).  En este caso el código siempre tendrá cuatro dígitos; los dos primeros corresponden al tipo y los dos siguientes al subtipo.

2.5.4 En las provincias donde se identifican los tipos y subtipos con códigos numéricos del Sistema Decimal (1, 2, 3, n) hay que comprobar que existe coincidencia con la codificación expresada en el Anexo 6.

2.5.5 Columna Nombre_subtipo: En esta columna se utilizan caracteres; el nombre se forma por la combinación del nombre del tipo y del subtipo correspondiente.

2.6 Cambio del orden en las categorías y códigos que identifican a las mismas.

2.7 Preparación para el empalme de las provincias

En la preparación para el empalme deben comprobarse y arreglarse, si es necesario, los siguientes aspectos:

2.6.1 El área del mapa de suelos debe ser la misma que ocupa la provincia que corresponda por la actual DPA.

2.6.2 Si el mapa de suelos sobrepasa el área de la provincia y se superpone con el de la provincia aledaña, hay que realizar los arreglos que corresponda.

2.6.3 Antes de realizar el empalme, hay que comprobar la continuidad de una provincia con la siguiente.